五峰枫竹园水电站

水土保持设施验收报告

建设单位：五峰福源电业有限责任公司

编制单位：宜昌瑞杰工程管理有限责任公司

二〇一八年十一月

批      准： 佘 昌 浩

审      查： 蒋    全

校      核： 李    杨

编 写 人 员：刘    炜    周 辛 勇

目   录

前  言	1

1项目及项目区概况	3

1.1项目概况	3

1.1.1地理位置	3

1.1.2主要技术指标	4

1.1.3项目投资	4

1.1.4项目组成及布置	4

1.1.5施工组织及工期	5

1.1.6土石方情况	10

1.1.7征占地情况	13

1.1.8移民安置和专项设施改(迁)建	14

1.2 项目区概况	14

1.2.1自然条件	14

1.2.2水土流失及防治情况	18

2水土保持方案和设计情况	20

2.1主体工程设计	20

2.2水土保持方案设计	20

2.3水土保持方案变更	21

2.4水土保持后续设计	21

3水土保持方案实施情况	22

3.1水土保持防治责任范围	22

3.2弃渣场设置	23

3.2.1弃渣场位置、弃渣量及占地面积	23

3.3取土场位置	23

3.4水土保持措施总体布局	24

3.5水土保持设施完成情况	25

3.5.1工程措施完成情况	25

3.5.2植物措施完成情况	27

3.5.3临时措施完成情况	28

4水土保持工程质量	33

4.1质量管理体系	33

4.1.1建设单位质量管理体系和制度	33

4.1.2设计单位质量管理体系和制度	34

4.1.3监理单位质量控制体系和管理制度	34

4.1.4施工单位质量保证体系和管理制度	35

4.2各防治分区水土保持质量评定	36

4.2.1工程项目划分	36

4.2.2各防治分区工程质量评价	38

5项目初期运行及水土保持效果	40

5.1初期运行情况	40

5.2水土保持效果	40

5.3公众满意程度	46

6水土保持设施管理	48

6.1组织领导	48

6.2规章制度	48

6.2.1宣传教育培训制度	48

6.2.2检查制度	49

6.3建设管理	49

6.4水土保持监测	50

6.5水土保持监理	51

6.5.1监理单位及人员	51

6.5.2监理内容	52

6.5.3监理过程	52

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	53

6.7水土保持补偿费情况	55

6.8水土保持设施管理维护	55

7结论	56

7.1结论	56

7.2遗留问题安排	58

附件：

1、宜昌市水利水电局关于《五峰枫竹园水电站工程初步设计报告审查意见表》(宜水函[2009]45号)；

2、宜昌市水利水电局关于《湖北五峰枫竹园水电站水资源论证报告书的审查意见》(宜水函[2009]78号)；

3、宜昌市水利水电局关于《湖北五峰枫竹园水电站工程初水土保持方案的批复》(宜水函[2009]48号)；

4、宜昌市环境保护局关于《五峰枫竹园水电站工程环境影响报告书的审批意见》(宜市环审[2009]163号)；

5、湖北省五峰县枫竹园水电站工程竣工环境保护验收报告；

6、枫竹园水电站水土保持补偿费发票。

附图：

1、工程地理位置图

2、工程总体布置图

3、水土流失防治责任范围及水土保持措施布置图

# 前  言

2007年9月，五峰福源电业有限责任公司委托五峰恒源水利水电勘察设计院编制了《五峰枫竹园水电站水土保持方案报告书》，受五峰福源电业有限责任公司委托，宜昌友好生态工程咨询有限责任公司承担了五峰枫竹园水电站水土保持监测工作，对水土保持工程完成情况、水土流失防治指标达标情况等进行监测，为工程水土保持专项验收提供技术保障，监测单位在完成监测任务后提交了《五峰枫竹园水电站水土保持监测总结报告》。

根据《中华人民共和国水土保持法》及《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)，2018年10月，五峰福源电业有限责任公司委托我公司承担五峰枫竹园水电站水土保持设施验收总结报告编制工作。

接受委托后，我公司对现场核查了五峰枫竹园水电站主体工程防治区(取水坝、前池、引水明渠、引水隧洞、压力管线、厂房、变电站)、弃渣场防治区、施工道路防治区、施工企业及办公区的水土保持措施落实情况。重点核查了弃渣场的水土保持工程措施（挡土墙、排水沟、沉砂池等）、植被恢复情况。对照批复的水土保持方案，认真核查已实施的各项水土保持措施的工程质量，检查水土保持效果，对工程水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持设施质量、运行情况和防治效果进行了评估。经核查，本工程水土保持工程质量合格，并于2018年11月，我公司编制完成了《五峰枫竹园水电站水土保持设施验收报告》。验收报告认为，建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照方案基本落实了相关防治措施，完成了水土保持方案批复的防治任务，建成的水土保持设施质量总体合格。工程建设期间，优化了施工工艺，开展了水土保持监理、监测工作，水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标，运行期间的管理维护责任已落实，已基本具备水土保持设施竣工验收的条件。

# 1项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

五峰枫竹园水电站工程位于五峰土家族自治县采花乡黄家台村，距五峰县政府所在地50km，距采花乡政府所在地4km，整个工区只需修建0.3km公路即可与五牛公路相连，交通极为便利。泗洋河是清江流域中上游的一级支流，属清江流域。五峰枫竹园水电站是利用五峰泗洋河流域中游长茂司以上水流和其支流白水水源建站发电的小型水电站，该工程由取水坝、引水明渠和引水隧洞、压力前池、压力管道、发电厂房和输电线路等组成。

图1-1                     五峰枫竹园水电站

### 1.1.2主要技术指标

建设性质：新建（试运行）。

建设规模：五峰枫竹园水电站装机容量2800kW。

工程等级：Ⅴ等小（二）型工程，建筑物级别为5级。

### 1.1.3项目投资

项目总投资： 1599.50万元。

土建工程投资：1510.68万元。

水土保持投资：88.82万元。

投资方：五峰福源电业有限责任公司。

### 1.1.4项目组成及布置

五峰枫竹园水电站是利用五峰泗洋河流域中游长茂司以上水流和其支流白水水源建站发电的小型水电站，五峰枫竹园水电站取水坝位于枫竹园大桥下50米处，厂房位于泗洋河与其白水支流交汇处空闲地带；主要建筑物有：底拦栅坝、冲沙闸、进水口、沉砂池、引水明渠、引水隧洞、压力前池、压力管道、主（副）厂房、升压站等；

五峰枫竹园水电站由取水枢纽、引水系统和厂区建筑物组成，布置具体如下：

（1）取水枢纽布置

取水枢纽位于枫竹园大桥下50米处，从工程所在位置的防汛要求、取水流量、河道坡降、河床宽度、河床淤积情况等综合因素分析比较采用底拦栅坝型式，坝体全长64m，包括溢流坝段48m、冲砂孔2m，拦栅12m、闸墩2m。廊道出口底部高程475.5m，廊道首部底部高程为476.7m，廊道内额定引水流量时最高水位：477.98m。

（2）引水系统布置

引水系统由引水明渠、引水隧洞、压力前池、压力管道等建筑物组成。取水坝后经过123.1米引水明渠和3596.7m引水隧洞后至前池。隧洞进口设置进水闸，前池为半埋式前池，由前室和进水室两部分组成，进水室与压力水管垂直。前池长30m，宽6m，有效容积850m³。压力管道为明敷式压力钢管，采用联合供水方式，主钢管内径为2200mm，长63m，壁厚为20mm。钢管分叉后支管长3×10m，管道全长93m，总重80.1t。

（3）厂区建筑物布置

厂房布置在泗洋河与其白水支流交汇处空闲地带，压力钢管在末镇墩经对称y型分岔管分别给三台水轮机供水，尾水在厂房外直接排入泗洋河。主厂房为框架结构，长27m，宽9.5m。主厂房内主要布置三台套水轮发电机组、闸阀、机旁屏、安装间及起重设备等。副厂房布置在主厂房上游侧，与主厂房布置在同一直线上，主要布置高压开关间和控制室。控制室内布置控制保护屏和计算机监控系统。

升压站布置在副厂房靠山后侧，与主副厂房垂直布置。升压站侧面布置透平油库、绝缘油库、油处理室等。

目前五峰枫竹园水电站已进入电站试运行。

### 1.1.5施工组织及工期

(1)施工条件

枫竹园电站为引水式电站，其引水隧洞进口位于位于泗洋河中游，采花乡长茂司大桥下游左侧山体，主引水隧洞线路长3596.7m，白水调水洞长700.0m，在白水支流汇入泗洋河河口左岸建电站厂房。

采花乡长茂司大桥至枫竹园电站厂房之间河流弯大，隧洞从山体内直线布置，上部覆盖层较厚，施工场地周围有乡村公路通过，需要新建进场公路0.3km，隧洞进出口附近山坡可以搭建临时工棚，工程指挥部可以借用工区内附近居民用房，现场施工条件较为方便，附近农民住宿较为集中，可以安排部分劳动力。

(2)主要建筑材料

该工程所需水泥、钢筋、钢材，由施工单位自行采购。木材宜就地采购。火工材料应由当地公安派出所组织供应。油料由县石油公司供应或施工单位自行采购，满足施工机械的需要。

该工程施工用电最高负荷约为500kW，取水及隧洞进口工程区电源可取自采花供电站，隧洞末端及厂区工程区电源直接取自于采花供电站至枫竹园10KV输电线，在工地增设相应的变压设备，即可满足施工期用电要求。

(3)施工导流

本工程厂房及引水系统建筑物为5级，根据《水利水电施工组织设计规范（试行）》（SDJ338-89）和《水电水利工程施工导流设计导则》（DL/T5114-2000）的规定，其临时建筑物为5级，5级导流建筑物设计洪水标准为10～5年（土石类），本工程采用下限为5年设计。

本工程受洪水影响的项目主要有底拦栅、隧洞进口和电站厂房，其中底拦栅和隧洞进口在3个枯水期内完成，电站厂房在3个枯水期内将厂房抢浇到脱险高程以上之后全年施工。

(4)施工方法

(a)主体工程施工

主体工程包括引水隧洞的开挖与衬砌、管线、取水坝、前池、溢洪道和厂房。主体工程施工以机械施工为主，人工施工为辅。

(b)引水隧洞施工

水隧洞洞挖土石方4.98万m³。隧洞开挖采用手风钻钻孔，一次断面成型的开挖方法，装载机装碴，自卸汽车运输。洞内每隔150m设一个倒车道。

对不良地质条件部位和需保留的不稳岩体，必须采取控制爆破，边开挖，边支护，确保边坡稳定。为减少爆破对边坡岩体的破坏，其轮廓边线应采取预裂防震或光面爆破方法，必要时设置缓冲爆破孔。

在施工过程中，要加强施工临时支护措施，必要时需采取超前锚杆或管棚加钢拱架支护紧跟的方法。对可能塌方造成隧洞掘进严重受阻洞段，可采用提前对围岩进行固结灌浆的施工方法。

隧洞混凝土施工： 为保证隧洞结构稳定，需对隧洞进出口进行全断面锁口衬砌，对洞身进行边墙和底板混凝土衬砌（衬30cm），拱顶采用喷射砼。隧洞混凝土共6500m³，喷混凝土厚度一般为5cm，喷射砼5000㎡。

隧洞混凝土底板采用机动翻斗车直接入仓，平板振捣，对边墙和顶拱混凝土，可人工入仓，混凝土采用人工配振荡棒振捣。

（c）底拦栅坝和隧洞进口建筑物

底拦栅坝和隧洞进口建筑物包括底拦栅坝、放空闸、隧洞进口事故闸、取水口和进水口等建筑物。该建筑物规模均不大，以人工施工为主，机械配合施工。

（d）厂房施工

⑴土石方开挖

前池、管线和厂房、升压站段土石方开挖量较大，为0.8万m³，可采用1m³的反铲配5t的自卸汽车开挖运输。

⑵ 混凝土施工

前池、厂房混凝土水平运输采用机动翻斗车运输，人工入仓、人工平仓，人工振捣，钢筋和模板均由人工配卷扬机入仓，配合就位。

（e）围堰施工

围堰施工包括土石方回填、粘土防渗墙施工和土石围堰的拆除等。

（1）土石方施工

由于土石方开挖需要用机械施工，因此尽管围堰工作量小，也可以选择机械施工方式，可以在2个工作日内完成，土石方回填采用1m³的反铲配5t的自卸汽车开挖运输，其中土石渣可利用开挖料，粘土防渗料可在附近山坡或滩地取土，拖拉机或轻型振动碾压实。土石围堰拆除采用1m³的反铲配5t的自卸汽车开挖运输弃渣。

（2）防渗墙施工

围堰最大覆盖层深度1.6m，拟采用人工施工方式，配合轻型机械压实。

(5)施工总布置

施工规划施工场地布置原则：节约用地，交通顺畅，方便生产生活，生产区和生活区相对分开。采用右岸为主分两个工区布置的方式。

根据枢纽布置和工程规模，地形地质条件，主体工程施工辅助企业主要分三处布置：⑴采花乡长茂司大桥附近空地，钢筋加工厂，钢筋仓库；⑵电站厂房和前池建筑物布置区，模板、木材加工场，材料仓库等；⑶砂石料场附近，砂石加工、堆料场地。

本工程的布置特点。由于本工程占线长，分布范围较广，应采取就近分散布置的方式，同时又有一个集中统一管理的机构。

弃碴场规划：本工程弃渣主要为隧洞土石方开挖、前池、管线和电站基坑开挖，由于工程开挖石方罗惹坪组（S1Lr）页岩，开挖的石方可尽量利用于围堰的回填外，其余均运往指定弃渣场。经初步规划，本工程弃渣量约为5.48万m³，主要规划五个弃渣场。

1#弃渣场位于长茂司取水坝后左岸，用于堆放长茂司取水坝、引水明渠和隧洞部分弃渣。

2#弃渣场位于1＃引水支洞隧洞口、小沟旁边30米处, 用于堆放引水隧洞部分弃渣。

3#弃渣场位于2＃引水支洞隧洞口、小沟旁边40米处, 用于堆放引水隧洞部分弃渣。

4#弃渣场位于厂房上游空闲地带，用于堆放前池，压力管道和厂区弃渣。

5#弃渣场位于白水取水坝左岸，用于堆放白水取水坝和白水调水洞弃渣。

每个弃渣场均要采取有效措施防冲固坡。在对弃渣场规划时，应做好排水设施及其它安全保护，防止水土流失。

3#弃渣场位置图

4#弃渣场位置图

- 施工工期

经本阶段施工组织及总进度安排，本工程施工总工期4年，2011年4月初开工，2015年4月完工。

⑴工程准备期：工期2个月，2011年4月初～2011年5月底。主要关键是完成场内各主要施工道路，风水电及通讯系统，施工辅助企业布置系统。在此期间，还应完成各段隧洞进出口的施工工作面，同时完成部分洞段的开挖和混凝土衬砌。

⑵主体工程施工期：工期30个月，这是控制工程总工期的主要部分。其中，以取水坝、隧洞、前池、压力水管及电站厂房为关键线路。厂房机电设备安装及开关站等工程应按计划进度协调进行施工，使第一台机组早日运行发电。

本工程施工受洪水影响相对较小。其它建筑物均在常水位以上或在洞内施工，受洪水影响很小，可全年不间断施工。

⑶工程完建期：工期2个月，安装第二台机组，完成其它收尾工作。

### 1.1.6土石方情况

电站土石方开挖总量6.49万m³(含临时工程),其中可利用土石方5.35万m³，弃渣1.14万m³ 。在查阅本工程设计文件、施工及监理资料的基础上，对土石方量进行调查监测。

本工程实际挖方为6.09万m³，利用方5.50万m³，弃渣0.58万m³。挖方量比方案设计值减少0.4万m³；利用方量比方案设计值增加0.15万m³；弃土方量比方案设计值减少0.56万m³。变化的主要原因一方面是引水隧洞和前池、引水明渠施工方案的调整，另一方面是沿线公路建设及周边农户建房利用了部分弃渣。使挖方量减少、利用方增加、弃土方量减少。

本工程土石方量平衡情况详见表1.1-1。

表1.1-1   建设期土石方量一览表   单位：万m³

| 部位 | 方案设计 |  |  |  | 实际发生 |  |  |  | 增减情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 挖方 | 填方 | 利用方 | 弃方 | 挖方 | 填方 | 利用方 | 弃方 | 挖方 | 填方 | 利用方 | 弃方 |
| 取水坝 | 2487 |  | 1923 | 564 | 2000 |  | 2000 | 0 | -487 |  | 77 | -564 |
| 引水明渠 | 2600 |  | 1942 | 658 | 2100 | 800 | 2200 | -100 | -500 |  | 258 | -758 |
| 引水隧洞 | 49811 |  | 42325 | 4291 | 48000 |  | 43000 | 5000 | -1811 |  | 675 | 709 |
| 前池 | 4266 |  | 2121 | 2145 | 3500 |  | 2500 | 1000 | -766 |  | 379 | -1145 |
| 管线 | 235 |  | 235 |  | 400 |  | 430 | -30 | 165 |  | 195 | -30 |
| 电站 | 4770 |  | 4415 | 3550 | 4500 |  | 4500 | 0 | -270 |  | 85 | -3550 |
| 临时工程 | 750 |  | 540 | 210 | 400 |  | 420 | -20 | -350 |  | -120 | -230 |
| 合计 | 64919 |  | 53501 | 11418 | 60900 |  | 55050 | 5850 | -4019 |  | 1549 | -5568 |

### 1.1.7征占地情况

本各项永久工程占地范围9.1亩，包含取水坝、引水明渠、前池、压力水管、电站厂房、变电站及生活区占地。各项临时工程占地3.4亩。

以上各项工程共占地12.5亩。其中河滩3.9亩，林地3.7亩，农田荒地4.9亩。

### 1.1.8移民安置和专项设施改(迁)建

本项目不涉及拆迁安置和专项设施改(迁)建。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1自然条件

(1)地质

五峰枫竹园水电站工程地质勘察结论如下：

1、五峰枫竹园水电站工程地质调查总面积3.795km2。区内地质环境条件较简单，岩土体工程地质特性一般～中等，破坏地质环境的人类工程活动一般，地质环境条件属简单～中等区。

2、调查区地貌类型为构造侵蚀低中山区，山势较陡，坡陡谷深，植被发育。地形西高东低，相对高差最大为370m。

3、区内出露地层主要为志留系下统罗惹坪组 (S1lr），地层总体走向295—310度，倾向205—220度，倾角15—22度，岩体总体稳定程度较好，属半坚硬及半坚硬～坚硬工程地质岩组，其工程力学性质为一般～中等；第四系松散土类仅零星分布于沟谷及缓坡地带，以碎块石土为主。自然状态下较稳定，但切坡开挖，边坡受到破坏时，易产生滑移变形。

4、调查区构造活动微弱，岩层产状较稳定，倾向190°—230°，总体为一倾向SW的单斜构造，倾角30°—40°，未发现明显断层，主要构造面为层面及节理面，节理规模较小。

5、调查区处于地壳相对稳定的构造环境中，新构造运动具有整体间歇性缓慢上升特征。区内未发现活动性断裂，地震活动的频度和强度均较低，综合确定场区地震基本烈度为Ⅵ度。工程建设诱发地质灾害的可能性很小。

6、调查区内的水文地质条件较好，其志留系页岩广布，无大型溶洞及断裂通过，其松散岩体空隙水，纵张裂隙水及罗惹坪组泥灰岩中小型溶洞水均较发育，使径流稳定封闭。水文地质类型以层状碎屑岩裂隙水为主，大气降水是地下水的主要补给来源，水文地质条件较简单。

7、根据调查区工程地质特征及环境地质特征，影响该水电站建设的主要工程地质问题有：厂房基坑开挖及隧洞掘进中涌水；埋深较浅的隧洞段(特别是明洞段及支洞段)的工程地质稳定性大大低于其它隧洞段；不良岩（土）质边坡及小规模危岩体局部坠石、掉块；隧洞岩渣的堆放以及对周围水土环境的影响；电站厂房建设区地势较低，抗洪水侵袭能力较差等。

8、综上所述，区内工程地质条件较为简单，地震活动的频度和强度均较低。工程建设诱发地质灾害的可能性很小，建设小型水电站较为适宜。

(2)气象

泗洋河流域位于鄂西南山区，属亚热带季风型气候，四季分明，夏季湿热多雨，冬季寒冷。气候明显受地理位置控制和影响，具有一定的垂直分布特征，流域内没有气象站，只有邻近天池河流域设有五峰气象站，距本工程44km，开展的观测项目有气温、风速、日照、湿度、降水等，其气象特征值可供本站工程设计时参考。多年平均气温为13.1℃，最高气温37.1℃，最低气温-15℃，年平均无霜期247天，年均日照指数为1555小时，相对温度为76%，年均风速1.3m/s，最大风速15m/s，多盛行东南风。泗洋河流域降雨量年内分配的特点是季节分配不均，暴雨多，且强度大。据五峰镇雨量站记载，自1958～2005年共48年的资料统计，年最大降雨量为1897.1mm(发生在1983年)，年最小降雨为1027.2 mm(发生在1966年)，多年平均降水量为1502 mm。

(3)水文

五峰枫竹园水电站无实测径流资料，而邻近设有渔洋关水文站，集有1961～2009年共49年的径流资料，两流域同属一个水文气象分区，可将渔洋关水文站作为五峰枫竹园水电站径流设计的参证站。渔洋关水文站控制集水面积465km2，多年平均径流总量4.07亿m³，多年平均流量12.9m³/s，多年平均降雨量1610.9mm；中溪河一级水电站坝址控制集水面积16.95km2，多年平均降雨量1445.7mm,中溪河二级水电站坝址控制集水面积22.67km2。采用水文面积比拟法加雨量修正的方法,推求五峰枫竹园水电站的设计径流。中溪河一级水电站坝址处的多年平均流量为0.43m³/s，多年平均径流量0348万m³；中溪河二级水电站坝址处的多年平均流量为0.56m³/s，多年平均径流量1803万m³；通过排频计算，Cv=0.28,Cs=2Cv。

按照《小水电水能设计规程》(SL76-94)的规定，确定本站设计保证率取85%。则相应的丰、平、枯3个代表年的频率分别为15%、50%、85%。对渔洋关水文站的径流资料进行排频计算，经P-Ⅲ型曲线适线后，年平均流量Q年=12.9m³/s、Cv=0.28、Cs=2Cv；丰水年(P=15%)的年均流量Q丰=16.9m³/s；平水年(P=50%)的年均流量Q平=12.6m³/s；枯水年(P=85%)的年均流量Q枯=9.2m³/s。三个代表年的平均流量为12.9m³/s，与多年平均流量12.9m³/s一致。根据各代表年平均流量Q年的大小，在资料系列中选择与之相近且年内分配不均的实际年作为典型年，丰水典型年为1975年4月_1976年3月，流量Q丰典=15.5m³/s，平水典型年为1970年4月-1971年3月，流量Q平典=12.2m³/s，枯水典型年为1994年4月-1995年3月，流量Q枯典=8.94m³/s。采用水文面积比拟法加降雨量修正及典型年与代表年的差异修正，换算成五峰枫竹园水电站坝址处的日径流过程。

(4)地形地貌

调查区地貌类型为构造侵蚀中山区，总体地势东部低，西部高，山顶海拔高程多在700--800米之间，最高为柑子树岭809.20米，最低为泗洋河谷440米，相对高差约370米左右。泗洋河自南西至北东穿越本区，两岸山坡高陡，坡角一般在25°—38°之间，河谷宽约20—50米之间，属典型的“U”型河谷。在河流左岸拟建工程区内有较深冲沟发育，枯水季节水量较小。调查区总体植被发育良好，四季分明，灌木与乔木杂生，森林覆盖率在70％以上。五牛公路从调查区通过，交通条件便利。

(5)植被

项目区内植被生长良好，多为天然林植被，林草覆盖率达到60%以上，生长着多种植物，主要有杉、松、栗树等树种。

### 1.2.2水土流失及防治情况

(1)水土流失现状

项目区采花乡总面积29800hm2，折合298 km2。水土流失多为水力侵蚀，其中以面蚀为主。水土流失面积达10800hm2，折合108km2，占土地总面积36.20%，其中轻度3000hm2，占流失面积27.8%；中度6500hm2，占流失面积60.2%；强度800hm2，占流失面积7.4%，极强度500hm2，占流失面积4.6%。年均土壤侵蚀模数 2584 t/km2，年均土壤侵蚀总数为75.94万吨。

(2)水土流失防治情况

项目建设区采花乡区累计治理水土流失面积4500hm2，其中基本农田500hm2，水保林1300hm2，经济林800hm2，封山育林1900hm2，以上治理措施主要为每年度的农田水利基本建设工程、长防林工程、农业综合开发工程等投资项目。

(3)生产建设项目水土保持可借鉴经验

近来年，全县生产建设项目众多，通过类似工程的水土保持措施建设， 对生产建设项目中的水土保持建设主要经验如下：

a.加强对生产建设项目水土保持方案的管理

(a)严格执行水土保持法律法规，贯彻水土保持方案“预防为主、保护优先、全面规划、综合防治、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的指导思想。

(b)严格执行建设项目的“三同时”制度，水土保持设施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

b.主要防治措施

(a)采用工程措施、植物措施及临时措施相结合的治理方法。

(b)主体工程区是引发水土流失的主要区域，一般主体工程都采取了更有利于主体工程安全的永久工程措施和植物措施进行防护。同时，需加强弃渣场等临时占地区域的永久工程措施与临时工程措施防护，做好植物防护、植物恢复、绿化美化措施。

# 2水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

受五峰福源电业有限责任公司委托，五峰恒源水利水电设计院于2007年1月上旬完成了勘测工作；2007年9月，依据《小型水力发电站设计规范》（GB50071-2002）、《小型水电站初步设计报告编制规程》（SL/T179-96）（现行标准为SL/T179-2011）和相关国家标准、行业标准完成初步设计工作。

2009年6月，宜昌市水利水电局下发关于《五峰枫竹园水电站初步设计报告审查意见》宜水函【2009】45号。

### 2.2水土保持方案设计

根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》，2007年9月，五峰福源电业有限责任公司委托五峰恒源水利水电设计院编制《五峰枫竹园水电站水土保持方案报告书》。

2009 年5月，五峰县水利水电局组织召开了《五峰枫竹园水电站水土保持方案报告书》(送审稿)技术评审会议。五峰恒源水利水电设计院根据根据评审意见对报告书进行了修改和完善，并完成了《五峰枫竹园水电站水土保持方案报告书》(报批稿)》。

2009 年6月，宜昌市水利水电局以宜水函[2009]48号文批复水土保持方案。

## 2.3水土保持方案变更

无。

## 2.4水土保持后续设计

五峰恒源水利水电设计院编制中的《五峰枫竹园水电站初步设计报告(报批稿)》中有水土保持专章，水土保持设施基本按水保方案执行。

五峰县属于“清江流域重点治理区”水土流失重点治理区，结合实际情况，本项目的水土流失防治标准执行等级为建设类项目二级标准。详见表 2-1。

表 2-1 工程水土流失防治目标值

| 防治目标 | 水土流失防治目标值 |  |
| --- | --- | --- |
| 防治目标 | 施工期 | 试运行期 |
| 扰动土地整治率(%) |  | 95 |
| 水土流失总治理度(%) |  | 87 |
| 土壤流失控制比 | 0.5 | 1.0 |
| 拦渣率(%) | 90 | 95 |
| 林草植被恢复率(%) |  | 98 |
| 林草覆盖率(%) |  | 23 |

# 3水土保持方案实施情况

## 3.1水土保持防治责任范围

水土保持方案中的防治责任范围为6.00hm²。

本工程建设过程中，因实际占压、扰动范围发生了变化，导致水土流失防治责任范围亦发生了变化，截至项目完工，项目防治责任范围实际面积为4.90hm²，防治责任范围实际面积比原水土保持方案值减少了1.10hm²。

本工程水土保持方案确定的防治责任范围面积及实际发生面积统计及对比情况见表3.1-1。

表3.1-1   水土保持防治责任范围一览表     单位：hm²

| 项目分区 | 水保方案设计值 |  |  | 实际发生值 |  |  | 增减情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 |
| 主体工程 | 2.04 | 0.30 | 2.34 | 1.92 | 0.30 | 2.22 | -0.12 |  | -0.12 |
| 料场 | 0.33 | 0.07 | 0.40 |  |  |  | -0.33 | -0.07 | -0.40 |
| 弃渣场 | 2.13 | 0.51 | 2.64 | 1.60 | 0.51 | 2.11 | -0.53 |  | -0.53 |
| 施工道路 | 0.18 | 0.08 | 0.26 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | -0.05 |  | -0.05 |
| 施工企业及办公区 | 0.32 | 0.04 | 0.36 | 0.32 | 0.04 | 0.36 |  |  |  |
| 合计 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 3.97 | 0.93 | 4.90 | -1.03 | -0.07 | -1.10 |

防治责任范围发生变化的主要原因如下：

⑴主体工程区防治责任面积比水保方案值减少0.12 hm²。主要原因是随着工程的建设，主体工程建设区优化施工工艺、布置，调整了用地方案。

⑵料场区防治责任面积与水保方案值减少0.40 hm²。主要原因是在实际施工过程中,砂石料都是外购的，未取料场区砂石料，导致料场占用区水土流失防治责任范围减少。

⑶弃渣场区防治责任面积较水保方案减少0.53hm²。主要原因是主要原因是在实际施工过程中，1#、2#、5#弃渣场未使用，只使用3#、4#弃渣场，导致弃渣场占用区水土流失防治责任范围减少。

⑷施工道路区防治责任面积较水保方案减少了0.05hm²。由于地形条件的限制，施工道路长度减少，导致施工道路占用区水土流失防治责任范围减少。

⑸施工企业及办公区防治责任面积与水保方案比较无变化。

## 3.2弃渣场设置

### 3.2.1弃渣场位置、弃渣量及占地面积

五峰枫竹园水电站主体工程和临建工程在建设中产生一定数量的弃渣，经测算工程总的开挖土石方量6.49万m³，其中开挖填筑、利用5.35万m³，工程弃渣总量1.14万m³，除引水隧洞外,大多为地表覆盖层，折合松方总计6.66万m³。对于工程多余弃渣必须设专门场地用来堆放。现根据主体工程总体布置和弃渣来源，合理布置弃渣场。规划弃渣场5个，面积31311（含影响区）m2。详见下表：

| 弃渣场规划情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 位置 | 面积（㎡） | 充渣来源 | 堆渣数量（m³） |
| 1# | 长茂司取水坝后左岸 | 30米×12米=360 | 长茂司取水坝、引水明渠和隧洞部分弃渣 | 947 |
| 2# | 1＃引水支洞隧洞口、小沟旁边30米处 | 30米×20米=600 | 引水隧洞部分弃渣 | 2417 |
| 3# | 2＃引水支洞隧洞口、小沟旁边40米处 | 35米×18米=630 | 引水隧洞（部分） | 3382 |
| 4# | 厂房上游空闲地带 | 30米×24米=720 | 前池，压力管道和厂区弃渣 | 2657 |
| 5# | 白水取水坝左岸 | 45米×15米=540 | 白水取水坝和白水调水洞弃渣 | 1996 |

## 3.3取料场位置

本工程设置有取料场，但是由于在实际施工过程中，砂石料都是外购的，所以取料场未使用。

## 3.4水土保持措施总体布局

项目建设区水土流失防治将工程措施与植物措施相结合，做到因害设防、防治和利用结合，形成完整的防治体系。根据不同施工区的特点，建立分区防治措施体系，弃渣场以护坡工程为主；施工道路以护坡、排水工程措施为主，绿化措施为辅；整个施工区土地整治，实施绿化工程相结合，合理利用水土资源，优化生态环境。

本水土保持方案措施防治体系见防治体系图3.4-1。

图3.4-1 水土流失防护体系框图

|  |  |  |  | 浆砌挡渣墙 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浆砌排水沟 |  |
|  |  | 弃渣场防护 |  |  |  |
| 水土流防治体系 |  |  |  | 表土回填 |  |
|  |  |  |  | 种树、种草 |  |
|  |  |  |  | 浆砌排水沟 |  |
|  |  | 料场防护 |  | 表土回填 |  |
|  |  |  |  | 种树、种草 |  |
|  |  |  |  | 浆砌截、排水沟 |  |
|  |  | 施工道路 |  |  |  |
|  |  |  |  | 种树、种草 |  |
|  |  | 附企业 办公生活区 |  | 种树、种草 |  |
|  |  | 主体工程 |  |  | 草皮护坡 |
|  |  |  |  |  | 草皮护坡 |
|  |  |  |  |  | 草皮护坡 |
|  |  |  |  |  | 草皮护坡 |
|  |  |  |  |  | 草皮护坡 |

## 3.5水土保持设施完成情况

### 3.5.1工程措施完成情况

在查阅本工程设计文件、施工及监理资料的基础上，对项目区已实施的水土保持措施进行调查监测。截至目前，本工程实施的水土保持工程措施包括：排水沟1250m，挡土墙500m，沉砂池3口。

水土保持方案设计的水土保持工程措施和实施的水土保持工程措施类型及工程量对比见表3.5-1。

表3.5-1  水土保持工程措施监测结果一览表

| 防治分区 | 工程措施 | 单位 | 方案设计数量 | 实际完成工程量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  |  |  |  |  |
| 料场 | 排水沟 | 米 | 200 | 0 | -200 |
|  | 沉沙池 | 口 | 1 | 0 | -1 |
| 弃渣场 | 挡渣墙 | 米 | 270 | 500 | +230 |
|  | 截水沟 | 米 | 400 | 400 |  |
|  | 沉沙池 | 口 | 3 | 3 |  |
| 施工道路 | 排水沟 | 米 | 1500 | 550 | -950 |
|  | 沉沙池 | 口 | 1 | 0 | -1 |
| 施工企业及办公区 | 排水沟 | 米 |  | 300 | +300 |

各项措施变化原因分析如下:

(1)料场工程区

料场工程区排水沟减少200m、沉沙池减少1口。由于所有砂石料都是外购的，规划的料场未使用，所以排水沟及沉砂池不需要,。

(2)弃渣场区

弃渣场区挡渣墙增加230m,由于3#、4#弃渣场面积增大，故根据现场情况，增加了挡渣墙的长度，以最大限度减少水土流失发生。

(3)施工道路区

施工道路区排水沟减少950m、沉沙池减少1口。原有1500m道路由于950米道路已硬化，所以只剩下550m道路，但水保功能没有发生变化。

(4)施工企业及办公区

施工企业及办公区排水沟增加300m。为了确保施工企业及办公区周边排水通畅，故增加排水沟。

### 3.5.2植物措施完成情况

通过现场验收，本工程植物措施包括：植树2550株、种草1670kg、撒播草籽2.83hm2。本工程已实施的水土保持植物措施数量与方案设计工程量对比情况见表3.5-2。

表3.5-2   实施的水土保持植物措施数量与设计工程量一览表

| 防治分区 | 植物措施 | 单位 | 方案设计数量 | 实际完成数量 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 草籽 | hm2 | 0.35 | 0.7 | 0.35 |
|  | 种草 | kg | 800 | 850 | 50 |
| 料场 | 草籽 | hm2 | 0.33 | 0 | -0.33 |
|  | 种草 | kg | 0 | 0 | -0 |
|  | 植树 | 株 | 743 | 0 | -743 |
| 弃渣场区 | 草籽 | hm2 | 2.13 | 1.1 | -1.03 |
|  | 种草 | kg | 48 | 20 | -28 |
|  | 植树 | 株 | 5336 | 2000 | -3336 |
| 施工道路 | 草籽 | hm2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
|  | 植树 | 株 | 1500 | 550 | -950 |
| 施工企业及生活管理区 | 草籽 | hm2 | 0.35 | 0.6 | 0.25 |
|  | 种草 | kg | 600 | 800 | 200 |
| 合计 | 草籽 | hm2 | 3.36 | 2.83 | -0.53 |
|  | 种草 | kg | 1448 | 1670 | 222 |
|  | 植树 | 株 | 7579 | 2550 | -5029 |

各项措施变化原因分析如下:

经现场验收，各渣场植物措施防护基本到位，建议建设单位加强植物措施管护，以最大限度减少水土流失发生。

### 3.5.3临时措施完成情况

本工程施工过程中采取的临时防护措施主要有以下4个方面：

① 在雨天施工时，对临时占地区采取了临时排水和袋装土拦挡工程。

② 遇到大风天气时，对易起尘场所及机械、人为活动扰动频繁区域采取了洒水、塑料布临时苫盖等抑尘措施。

③ 对临时回填土堆放和建筑垃圾一般按照设计要求在指定的地方进行集中堆放，并采取拦挡、临时排水和苫盖等临时防护措施。

④ 在施工建设区域设置临时土质排水沟，以拦截泥沙和疏导地表径流。

建设过程中已实施的临时措施包括：临时袋装土挡土墙220m，临时覆盖500m2，临时排水沟400m。临时措施完成情况见表3.5-3。

表3.5-3    水土保持临时措施完成情况一览表

| 防治分区 | 临时措施 | 单位 | 方案设计数量 | 实际完成数量 | 增减情况% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 临时覆盖 | ㎡ | 400 | 200 | -50 |
|  | 挡土墙 | m | 200 | 120 | -40 |
| 施工临时占用区 | 排水沟 | m | 200 |  | -100 |
|  | 临时覆盖 | ㎡ |  |  |  |
| 施工临时道路区 | 排水沟 | m | 300 |  | -100 |
|  | 临时覆盖 | ㎡ |  |  |  |
| 弃渣场区 | 排水沟 | m |  |  |  |
|  | 临时覆盖 | ㎡ |  |  |  |
| 临时堆土区 | 排水沟 | m | 400 | 400 |  |
|  | 临时覆盖 | ㎡ | 300 | 300 |  |
|  | 挡土墙 | m | 100 | 100 |  |

各项措施变化原因分析如下:

一是主体工程区临时拦挡和临时覆盖减少了，主要考虑到工程方案的调整，减少临时拦挡和临时覆盖以节省工程投资；二是施工临时占用区和施工临时道路区的排水沟取消了，主要考虑地形地质条件和水土流失现状，减少不必要的支出。

## 3.6水土保持投资完成情况

根据水保方案，五峰枫竹园水电站计划水土保持措施总投资88.82万元。其中工程措施投资55.88万元,临时工程投资1.09万元，植物措施投资16.63万元，独立费用6.37万元,基本预备费2.40万元,水土保持设施补偿费6.45万元。

根据实际施工情况，五峰枫竹园水电站实际完成水土保持措施总投资114.76万元。其中工程措施投资为86.14万元，植物措施投资为13.03万元，其它临时工程投资为0.7万元，独立费用11.18万元，损坏水土保持设施补偿费3.70万元。

五峰枫竹园水电站完成水土保持投资情况见表3.6-1。

表3.6-1  水土保持方案设计与实际完成投资对照表  单位：元

| 编号 | 工程、费用名称 | 工程措施 | 植物措施 | 独立费用 | 设计投资 | 实际投资 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 | 558792.38 |  |  | 558792.38 | 861385.59 | 302593.21 |
| 一 | 弃渣场防护工程 | 376989.33 |  |  | 376989.33 | 698128.39 | 321139.06 |
| 二 | 排、截水工程 | 181803.05 |  |  | 181803.05 | 81628.60 | -100174.45 |
|  | 1、弃渣场工程 | 34968.89 |  |  | 34968.89 | 34968.89 |  |
|  | 2、采料场工程 | 19580.41 |  |  | 19580.41 |  | -19580.41 |
|  | 3、施工道路 | 127253.75 |  |  | 127253.75 | 46659.71 | -80594.04 |
|  | 第二部分 植物措施 |  | 166320.05 |  | 166320.05 | 130253.92 | -36066.13 |
| 一 | 1、主体工程开挖面 |  | 96937.60 |  | 96937.60 | 103035.94 | 6098.34 |
| 二 | 2、滑坡体减载开挖面 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 3、采料场 |  | 6789.83 |  | 6789.83 |  | -6789.83 |
| 四 | 4、弃渣场 |  | 41951.12 |  | 41951.12 | 15741.81 | -26209.31 |
| 五 | 5、施工道路 |  | 9480.00 |  | 9480.00 | 3476.17 | -6003.83 |
| 六 | 6、施工企业及生活管理区 |  | 11161.50 |  | 11161.50 | 8000.00 | -3161.50 |
|  | 第三部分 临时工程 | 10876.69 |  |  | 10876.69 | 7000.00 | -3876.69 |
| 一 | 其他临时工程 | 10876.69 |  |  | 10876.69 | 7000.00 | -3876.69 |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  | 63665.06 | 63665.06 | 111847.63 | 48182.57 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 18399.73 | 18399.73 | 24965.99 | 6566.26 |
| 二 | 科研勘设咨询费 |  |  | 44159.35 | 44159.35 | 59918.37 | 15759.02 |
| 三 | 施工期水土保持监测费 |  |  | 20000.00 | 20000.00 | 26963.27 | 6963.27 |
| 四 | 工程质量监督费 |  |  | 1103.98 | 1103.98 |  | -1103.98 |
|  | 第一至第四部分合计 | 569669.07 | 166320.05 | 63665.06 | 799654.17 | 1110487.13 | 310832.96 |
|  | 预备费（3%） |  |  |  | 23989.63 |  | -23989.63 |
|  | 工程静态投资 |  |  |  | 823643.80 | 1110487.13 | 286843.33 |
|  | 工程总投资 |  |  |  | 823643.80 | 1110487.13 | 286843.33 |
|  | 水土流失补偿费 |  |  |  | 64500.00 | 37068.53 | -27431.48 |
|  | 总合计 |  |  |  | 888143.80 | 1147555.66 | 259411.86 |

投资变化原因如下：

(1)工程措施投资变化的原因

实际完成的工程措施投资较水保方案相比增加30.26万元，主要原因为：根据地形地质条件和弃渣的组成，施工中挡土墙增加，因采料场未使用，将相应措施取消。

(2)植物措施投资变化的原因

实际完成植物措施投资较水保方案减少3.60万元，主要原因为：工程区建设范围减小，相应植物措施投资减小。

(3)临时措施投资变化的原因

临时措施投资较水保方案减少0.38万元，主要原因为：优化了主体工程布置，减少临时措施。

(4)独立费用变化的原因

独立费用较水保方案增加0.48万元，主要原因为：建设管理费、科研勘设咨询费、施工期水土保持监测费增加。

(5)水土保持设施补偿费变化的原因

水土保持设施补偿费减少2.74万元，主要原因为：自然资源开发、生产建设占地面积及水土保持设施的损坏情况发生改变，使得占地面积补偿费降低。

# 4水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

- 4.1.1建设单位质量管理体系和制度

(1)为了做好水土保持工作，五峰福源电业有限责任公司成立了水土保持管理领导小组，公司经理兼任组长，各部门负责人、施工单位项目负责人、总监、设计代表任成员，安全环保部负责日常工作。

(2)公司各有关部门的水保管理职责

a. 安全环保部

(a)项目可行性研究批复后，组织开展水土保持方案编制工作，及时将水土保持方案报送主管部门组织审查。

(b)按照水土保持方案文件及其批复意见，组织开展水土保持监测工作。

(c)负责组织水保交底和管理工作，督促检查水土保持方案文件及其批复意见落实情况，以满足水保规定和要求。

(d)组织参建单位定期召开项目水保工作协调会议，解决地方水保部门提出的水保问题；协调市水行政主管部门推进相关工作。

(e)负责水保验收协调，依法合规取得水保验收意见。

b.工程技术部

(a)组织水土保持保护工程方案审查和工程变更工作，如工程项目发生重大变化，设计应落实水土保持评价批复意见。

(b)负责水土保持工程设计、实施和验收与主体工程“三同时”。

c.计划财务部

(a)组织水土保持方案编制、水土保持监测、水土保持监理等招标、合同签订工作。

(b)对水土保持监测、水土保持监理等单位人员履约情况进行检查。

d.安全质量部

(a)参与水土保持分部工程和单位工程的验收，并对水土保持工程质量安全进行管理。

(b)负责水土保持工程监督检查。协助调查处理现场发生的水土保持工程事件。

- 4.1.2设计单位质量管理体系和制度

设计单位项目经理全面负责本项目的各项工作，统筹水土保持方案的编制工作，对各编制人员形成的方案各个章节进行汇总、审查、修改，同时组织方案报告书的审查和报批等工作，保证工作成果的质量和完成时间。设计人员按项目经理的统一部署的分工职责和规定要求，各自完成水土保持方案报告书的有关内容，并对所承担部分内容的完整性、准确性、一致性和表述质量负责。设计人员在项目经理统一组织领导下，完成方案报告书编制工作。

- 4.1.3监理单位质量控制体系和管理制度

(1)监理项目制度

本工程水土保持工程监理项目部，实行总监理工程师负责制。总监理工程师作为履行监理技术服务合同的全权负责人，行使合同所赋予的全部权限，领导监理部严格按照合同文件的规定开展工作，全面地向监理单位和建设单位负责。驻地监理在总监理工程师的授权范围内对所负责的施工标段的现场工作进行监理，主要是质量控制。监理部内部监理人员责任分明，切实履行自己的职责，做到既有分工又有合作。为切实做好监理内部管理工作，监理项目部制定了监理人员守则、监理工作主要方法、监理工作制度以及监理工作主要程序等规章制度，明确了各级监理人员的职责，保证了监理工作的有序开展和监理内部管理体系的有效运作，促使监理工作向程序化、规范化、标准化方向发展，并取得了良好的实效。

- 4.1.4施工单位质量保证体系和管理制度

(1)施工单位是水保工作实施主体，建立水保工作制度和保证措施，配备专职管理人。

(2)严格按施工图设计中的水土保持工程措施及要求组织实施。

(3)将水保内容列入各级技术交底方案。

(4)主动接受地方水行政主管部门、建设单位、监理单位的管理、监督检查，及时整改检查中发现的水土保持相关问题。

(5)发生水土保持事件，及时向现场指挥部、监理单位报告。

(6)参与水保工程竣工验收工作。

综上所述，各参建单位根据建设单位关于水土保持工作的要求，组织制定了项目水土保持实施细则，制定完善了各项建设管理制度，制订实施细则和安全质量控制专项办法和指南，全面规范现场管理，明确各级质量责任人，落实质量责任制，形成由建设单位统一组织，监理单位日常监理，设计单位技术支持，施工单位具体落实的良好质量控制体系

## 4.2各防治分区水土保持质量评定

### 4.2.1工程项目划分

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保[2017]365号)，结合工程的实际情况，本次验收遵循“全面普查、重点详查”的原则，对各防治分区内各类水土保持措施进行分区、分类、分项核查，核查内容主要包括防护、防洪排导、植被建设、临时防护等4个单位工程。

根据《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)，本项目水土保持设施共划分4个单位工程，12个分部工程，47个单元工程，项目划分情况见表4.2-1。

表4.2-1      水土保持工程项目划分

| 单位工程 | 分部工程 |  |  |  | 单元工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 分区 | 序号 | 名称 | 质量评定 | 单元工程 数量(个) | 质量评定 |
| 防护工程 | 弃渣场区 | 1 | 浆砌石挡墙 | 合格 | 8 | 合格 |
| 防洪排 导工程 | 枢纽工程区 | 2 | 排水沟 | 合格 | 3 | 合格 |
|  | 弃渣场区 | 3 | 排水沟、沉砂池 | 合格 | 9 | 合格 |
|  | 施工生产生活区 | 4 | 排水沟 | 合格 | 2 | 合格 |
|  | 施工道路区 | 5 | 排水沟、沉砂池 | 合格 | 5 | 合格 |
| 植被建 设工程 | 枢纽工程区 | 6 | 植树、种草、撒播草籽 | 合格 | 2 | 合格 |
| 植被建 设工程 | 弃渣场区 | 7 | 植树、种草、撒播草籽 | 合格 | 5 | 合格 |
| 植被建 设工程 | 施工生产生活区 | 8 | 植树、种草、撒播草籽 | 合格 | 2 | 合格 |
| 植被建 设工程 | 施工道路区 | 9 | 植树、种草、撒播草籽 | 合格 | 3 | 合格 |
| 临时防 护工程 | 枢纽工程区 | 10 | 临时覆盖 | 合格 | 3 | 合格 |
|  | 弃渣场区 | 11 | 临时覆盖 | 合格 | 2 | 合格 |
|  | 施工道路区 | 12 | 临时覆盖 | 合格 | 3 | 合格 |

### 4.2.2各防治分区工程质量评价

工程质量检验应按《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453.1-6-2008)、《水土保持综合治理验收规范》(GB/T15773-2008)、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490-2008)及国家和行业现行技术标准的有关规定进行。

主要依据《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)，本项目水土保持设施共划分4个单位工程，12个分部工程，47个单元工程，项目划分及质量评定结果见表4.2-1。

(1)单元工程质量评定

通过施工单位质检部门组织自评，监理单位核定，47个单元工程的质量评定全部合格。

(2)分部工程质量评定

在施工单位质检部门自评的基础上，监理单位复核，建设单位核定。因47个单元工程质量全部合格，中间产品质量及原材料质量全部合格，故12个分部工程的质量评定全部合格。

(3)单位工程质量评定

在施工单位质检部门自评的基础上，建设单位、监理单位复核，质量监督单位核定。因12分部工程质量全部合格，中间产品质量及原材料质量全部合格，故4个单位工程的质量评定全部合格。

(4)工程项目质量评定

质量监督单位在单位工程质量评定的基础上核定。

五峰枫竹园水电站实施完成的挡墙、截水沟、排水沟、沉砂池等水土保持工程设施，建筑物料石块石的规格、质量符合设计标准，胶合材料性能良好，各构件与地面的结合部位牢固，衬砌质量“平、稳、紧、满”，排水设施出口处消能设施完备，规格尺寸与施工质量符合设计要求，经暴雨洪水考验，设施基本完好，工程量和施工质量满足水电站生产需要和水土保持要求，符合国家有关质量管理的规定和标准，经初步运行，效果良好。防洪设施、排水设施及挡渣设施布局合理，弃渣没有大量流失到河道造成严重的输沙和污染。工程措施总体质量为合格。

五峰枫竹园水电站整体绿化景观效果好，质量合格，满足水土保持恢复植被、改善生态环境和工作环境的要求。

五峰枫竹园水电站的水土保持设施建设，因害设防，因需设防，布设合理，管护到位，4个单位工程的质量评定全部合格，本项目水土保持设施建设质量评定为合格。

五峰枫竹园水电站水土保持设施由工程措施、植物措施和临时措施组成。根据现场调查，结合主体工程监理、水土保持监理的复核，本项目的水土保持工程质量满足设计要求，外观质量良好，植物设施成活率、覆盖率能够达到水土保持造林标准要求。实施的相关措施能够起到保持水土，保障主体工程安全运行的作用，总体质量合格。

# 5项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

本工程2016年5月建成并投入试运行以来，各项水土保持措施均有效的发挥了其防护作用。经历2016年7年19日和2017年7年15日特大暴雨后，水土保持效果明显，但是3#、4#弃渣场部分挡墙有损毁，地表植物恢复力度不够。建议建设单位加强植物措施管护，以最大限度减少水土流失发生。

## 5.2水土保持效果

(1)扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内的扰动土地整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃用地面积。扰动土地整治面积，指对扰动土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积。其计算公式如下：

扰动土地整治率=(建筑广场道路硬化面积+水域面积+工程措施+植物措施)/扰动土地总面积

建筑道路场地硬化面积=实际的各项建筑、场地硬化、道路占地等。

本工程防治责任范围内累计扰动土地面积为 2.46hm2，扰动土地整治面积为2.35hm2，扰动土地整治率为96%，水保方案设计防治目标为95%。本工程水土流失扰动土地整治率详见表5.2-1。

表5.2-1   本工程扰动土地整治率一览表

| 防治分区 | 扰动地表面积（hm2） | 扰动土地整治面积（hm2） | 扰动土地整治率（%） | 目标值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 0.77 | 0.76 | 99 | 95 |
| 料场 | 0 | 0 | 0 |  |
| 弃渣场 | 1.24 | 1.17 | 94 |  |
| 施工道路 | 0.13 | 0.1 | 77 |  |
| 施工企业及办公区 | 0.32 | 0.32 | 100 |  |
| 合计 | 2.46 | 2.35 | 96 |  |

(2)水土流失总治理度

水土流失总治理度指项目建设区内的水土流失治理面积占项目建设区内水土流失总面积的百分比。计算公式如下：

水土流失总治理度=（工程措施+植物措施)/( 扰动面积-建筑道路场地硬化面积-水面面积)

通过调查监测和前期施工资料收资分析，本工程建设区水土保持措施面积为2.20hm2，水土流失面积为2.46hm2，水土流失总治理度为89%，水保方案设计防治目标为87%。本工程水土流失治理度详见表5.2-2。

表5.2-2    本工程水土流失总治理度一览表

| 防治分区 | 水土流失总面积（hm2） | 水土流失治理达标面积（hm2） | 建筑物及场地道路硬化面积（hm2） | 水土流失总治理度（%） | 目标值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 0.77 | 0.6 | 0.11 | 92 | 87 |
| 料场 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 弃渣场 | 1.24 | 1.03 | 0.02 | 85 |  |
| 施工道路 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 92 |  |
| 施工企业及办公区 | 0.32 | 0.32 | 0 | 100 |  |
| 合计 | 2.46 | 2.01 | 0.19 | 89 |  |

(3)拦渣率

拦渣率是指水土流失防治责任范围内采取措施实际拦挡的弃土(石、渣)量与工程弃土(石、渣)总量的百分比。其计算公式如下：

拦渣率=实际拦挡的弃土（石渣）/工程总弃土（石渣）

本工程水土保持方案确定的土石方开挖总量6.49万m³，其中可利用方5.35万m³，弃方1.14万m³，弃方通过渣场处理。

在查阅本工程设计文件、施工及监理资料的基础上，对土石方量进行调查监测。工程实际挖方为6.09万m³，利用方5.50万m³，弃渣0.58万m³。

挖方量比方案设计值减少0.4万m³；利用方量比方案设计值增加0.15万m³；弃土方量比方案设计值减少0.56万m³。变化的主要原因是引水隧洞和前池、引水明渠施工方案的调整，使挖方量减少、利用方增加、弃土方量减少。

本工程落实已有的水土保持措施和新增的水土保持防护措施后，拦渣率可经达到本工程水土保持方案设计的目标值95%。

(4)土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失量之比。其计算公式如下：

土壤流失控制比=容许土壤流失强度/治理后平均土壤流失强度

本项目土壤流失控制比计算采用在基准面积范围内，容许土壤流失量与经实施各项水土保持措施后区内的年平均土壤流失量之比，该指标反映了水土流失治理控制土壤流失量的相对大小。

根据《湖北省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》(鄂政发〔2000〕47号)，项目区为省人民政府划分的水土流失重点治理区、长江上游水土保持项目区。按照《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)第5.0.2条规定，项目水土流失防治标准执行等级为二级。本工程所在地的水土流失形式主要以水力侵蚀为主，在侵蚀形态上，水力侵蚀又分面蚀、沟蚀。项目区土壤侵蚀以大气降水产生的地表径流对土壤及其母质进行剥蚀、搬运和沉积为主，普遍存在的水土流失形式主要是面蚀和溅蚀。侵蚀强度以轻度为主。本工程区容许土壤流失量为500t/km2·a。

截止监测结束期末，项目区的土壤侵蚀模数值加权平均值为567/km2•a，本工程土壤流失控制比为0.88。

本工程水土流失治理度详见表5.2-3。

表5.2-3         本工程土壤流失控制比一览表

| 防治分区 | 水土流失面积（hm2） | 项目区容许值（t/km2·a） | 侵蚀面积（hm2） | 侵蚀模数（t/km2·a） | 水土流失控制比 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 0.77 | 500 | 0.77 | 625 | 0.8 | 0.7 |
| 料场 | 0 | 500 | 0 | 667 | 0.75 |  |
| 弃渣场 | 1.24 | 500 | 1.24 | 714 | 0.7 |  |
| 施工道路 | 0.13 | 500 | 0.13 | 500 | 1 |  |
| 施工企业及办公区 | 0.32 | 500 | 0.32 | 625 | 0.8 |  |
| 合计 | 2.46 | / | 2.46 | / | / |  |

(5)林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内植被恢复面积占建设区面积范围内可恢复植被面积百分比。其计算公式如下：

林草植被恢复率=植物措施面积/(可绿化面积=水土流失面积-复耕面积-工程措施面积 )

五峰枫竹园水电站植物措施监测结果可知，已恢复植被面积1.13hm2，可恢复植被的面积为1.1hm2，由此可得出本工程运行初期林草植被恢复率为97.3%，水保方案设计防治目标为97%。本工程各分区的林草植被恢复率见表5.2-4。

表5.2-4        各分区的林草植被恢复率计算结果

| 防治分区 | 可恢复植被面积（hm2） | 林草植被面积（hm2） | 林草植被恢复率（%） | 目标值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 0.5 | 0.49 | 98 | 97 |
| 料场 | 0 | 0 | 0 |  |
| 弃渣场 | 0.28 | 0.27 | 96 |  |
| 施工道路 | 0.13 | 0.12 | 92 |  |
| 施工企业及办公区 | 0.22 | 0.22 | 100 |  |
| 合计 | 1.13 | 1.1 | 97.3 |  |

(6)林草覆盖率

林草覆盖率则是指项目建设区内的林草面积占建设区面积的百分比。其计算公式如下：

林草覆盖率=植物措施面积/项目建设区面积

根据监测结果，本工程植物措施面积为2.95 hm2，项目建设区的面积为3.97 hm2，林草覆盖率为74%，水土保持方案设计值为22%。本工程各分区的林草覆盖率见表5.2-5。

表5.2-5    各区的林草覆盖率计算结果

| 防治分区 | 项目建设区面积（hm2） | 林草植被面积（hm2） | 林草覆盖率（%） | 目标值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1.92 | 1.5 | 78 | 22 |
| 料场 | 0 | 0 | 0 |  |
| 弃渣场 | 1.6 | 1 | 63 |  |
| 施工道路 | 0.13 | 0.13 | 100 |  |
| 施工企业及办公区 | 0.32 | 0.32 | 100 |  |
| 合计 | 3.97 | 2.95 | 74 |  |

综合上述对本项目水土流失防治效果的6项指标分析，扰动土地整治率为96%，水土流失总治理度为89%，流失控制比为0.88，拦渣率为100%，林草植被恢复率为97.30%，林草覆盖率为74.0%。本项目水土流失防治目标详见表5.2-6。

表5.2-6          水土流失防治效果一览表

| 指标 | 方案设计值 | 实际达到值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | 96 | 达标 |
| 水土流失总治理度（%） | 87 | 89 | 达标 |
| 拦渣率（%） | 90 | 100 | 达标 |
| 水土流失控制比 | 0.70 | 0.88 | 达标 |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | 97.3 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 22 | 74 | 达标 |

从表5.2-6中数据可知，通过实施各项水土保持措施，本工程六项防治指标均达到水土保持方案中确定的防治目标。

## 5.3公众满意程度

本次评定过程中开展了项目建设区周边公众对本项目建设的满意程度调查，本次调查共发放调查表35份，收回35份，反馈率100%。为使调查结果具有代表性，调查工程周边不同职业、不同年龄段的公众。被调查对象基本情况表见表5.3-1。

表5.3-1   调查对象基本情况表

| 统计类别 | 统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查对象 | 个人 |  | 35 |  | 单位 |  |  | 0 |  |
| 性别 | 女 |  | 16 |  | 男 |  |  | 14 |  |
| 年龄 | <40岁 |  | 18 |  | ≥40岁 |  |  | 12 |  |
| 学历 | 高中以下 |  | 18 |  | 高中及以上 |  |  | 12 |  |
| 职业 | 农民 | 20 |  | 工人 |  | 8 | 其他 |  | 1 |
| 住所距离 | 500m以内 |  | 11 |  | 500m以外 |  |  | 19 |  |

从调查结果可以看出，35名被调查者均认为工程建设过程中采取了种草等措施，工程施工期间对农事活动基本无影响，无弃土弃渣乱弃现象，对周边河流等没有产生淤积，工程运营后对林草生长情况和占用林草地或农地恢复情况满意。详见5.3-2。

表5.3-2    水土保持社会调查结果统计

| 编号 | 调查内容及观点 |  | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产建设过程中有无植树种草活动 | 有 | 34 |
|  |  | 没有 | 1 |
| 2 | 施工期间对农事活动的影响 | 无影响 | 32 |
|  |  | 影响较小 | 2 |
|  |  | 影响较大 | 0 |
| 3 | 施工期间有无乱弃渣土行为 | 有 | 0 |
|  |  | 没有 | 35 |
| 4 | 工程运营后的林草生长情况是否满意 | 满意 | 35 |
|  |  | 不满意 | 0 |
|  |  | 不清楚 | 0 |
| 5 | 工程占用林草地或农用地恢复情况 | 满意 | 34 |
|  |  | 不满意 | 0 |
|  |  | 不清楚 | 1 |
| 6 | 对周边河流、沟渠、水塘有无影响 | 无影响 | 34 |
|  |  | 影响较小 | 1 |
|  |  | 影响较大 | 0 |

调查结果表明，项目区周围群众多数认为工程对促进当地经济发展有良好的促进作用，在项目建设过程中，利用工程措施、植物措施使工程建设造成的水土流失得到有效治理，各项措施布设合理得当，林草植被建设较好，有效控制和治理了工程建设生产对周边环境产生的影响。

# 6水土保持设施管理

## 6.1组织领导

五峰福源电业有限责任公司成立了水土保持工作领导小组，小组由运行、维护等部门负责人组成，全面负责本项目水土保持设施的管理与维护工作。

领导小组职责主要为：

(1)贯彻执行有关国家水土保持法律法规；

(2)督促水土保持相关措施的实施；

(3)讨论、解决施工过程中出现的水土保持相关问题。

在项目建设过程中领导小组不定期宣传水土保持理念，发现问题直接向负责人汇报，领导小组提出解决方案。有利于方案设计的水土保持措施的落实，使之有效的起到水土保持作用，保护项目周边的生态环境。

## 6.2规章制度

### 6.2.1宣传教育培训制度

开展形式多样的宣传教育活动，要求施工单位参加水土保持例会，增强施工人员的“保持水土、人人有责”的意识和责任感；在施工现场和生活区，设置水土保持宣传栏和标志牌，特别是土石方作业时间长、工程量大的区域，同时加强对周边作业带的控制，减少施工影响区的范围，保护周边生态环境。

### 6.2.2检查制度

根据水土保持目标，领导小组每季度组织水保大检查，包括水土保持工作的落实情况，发现问题，找出原因，制定纠正措施及时整改。为保证水土保持设施的完好、有效，提高水土保持防治能力，确保水库安全运行。

## 6.3建设管理

工程建设全面实行了项目法人制、招标投标制和合同管理制，在工程实施过程中，把水土保持工程的建设与管理纳入到整个项目工程的建设和管理体系中，形成建设、设计、施工、监理及地方水土保持主管部门“五位一体”的管理模式。建设单位成立了由建设、设计、施工、监理等各参建单位组成的工程质量管理部，全面组织、协调、规范建设工程质量管理工作。

参建各方在各自合同责任范围内各负其责，工程质量的控制贯穿于工程设计、工程招标发包、工程施工，直至工程项目竣(交)工验收和质量保证期结束的全过程，对构成或影响工程质量的人员、工程材料设备、施工机械、检测仪器、工程设计、施工方案、施工环境等所有因素进行全面的质量管理。

工程建设期间，施工单位认真履行合同。2012年4月工程开工，2015年4月完工，各项水土保持工程基本依据水土保持要求与主体工程施工进度同步实施完成。

## 6.4水土保持监测

本工程于2011年4月开工，2015年4月完工，总工期4年。2012年6月，宜昌友好生态工程咨询有限责任公司承担了五峰枫竹园水电站的水土保持监测工作。

为保障监测工作高质量、高效率完成，宜昌友好生态工程咨询有限责任公司组织了一支专业知识强、业务水平熟练、监测经验丰富的水土保持队伍，成立了水土保持监测项目组，针对该工程实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工。接受委托后，宜昌友好生态工程咨询有限责任公司组织工作人员赴工程现场进行实地查勘、调查研究，结合工程《水土保持方案》，在项目区内布设了相应的监测点和监测设施，对该工程项目实施水土保持监测工作。

根据水土保持监测报告，本工程实际扰动土地面积为2.46hm2，共造成土壤流失量为500t。本工程实际挖方为6.09万m³，利用方5.50万m³，弃方0.58万m³。

通过采取各项水土保持措施后，有效防治了水土流失，扰动土地整治率为96%，水土流失总治理度为89%，流失控制比为0.88，拦渣率为100%，林草植被恢复率为97.30%，林草覆盖率为74.0%。项目建设区原有水土流失得到基本治理，生态得到最大限度的保护，环境得到明显改善。

本项目在建设过程中，建设单位按照主体设计、水土保持方案等，采取了一系列行之有效的水土保持措施，监测结果表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施总体适宜，水土保持工程布局基本合理，有效地控制了因工程建设引起的水土流失。建设后期，防治责任范围采取了适宜的水土保持措施。项目区内水土流失基本得到控制。

验收组认为：

(1)监测单位确定的监测范围合理、内容安排合理、监测时段划分合理、设计监测点合理、监测方法实用有效、基本能够满足监测工作需要；

(2)监测单位按照监测对象实施了监测工作，现场监测工作细致、监测进场实际虽然滞后，但监测频次基本满足监测要求、且后期监测工作补植措施落实到位，故获得的监测数据可靠；

(3)监测单位编制的监测成果报告符合相关规范规定、监测成果数据分析合理、监测成果数量满足开发建设项目水土保持监测要求；

综上所述，监测总结报告可作为项目验收依据之一。

## 6.5水土保持监理

### 6.5.1监理单位及人员

受建设单位委托，2013年1月，宜昌众信工程监理有限公司开展了本工程水土保持监理。总监理工程师是履行本监理合同的全权负责人，负责组织和领导水土保持监理工作，完成监理合同所规定的监理方全部责任。监理单位共委派监理代表3名，其中总监理工程师1名，监理工程师1名，监理员1名。在总监领导下开展监理工作。水土保持监理组进驻后，对已完结部分的主体工程进行检查、初验，对正在施工的工程按照水土保持工程建设监理的有关规定进行监督管理。

### 6.5.2监理内容

为了保证各项措施的落实，监理单位制定了各项工作制度，主要包括措施审查制度、监督检查制度、工作记录制度、工作报告制度、书面确认制度、例会和专题会制度。

根据本工程水土保持项目工作内容和特点，监理单位有针对性的实施了进度、质量、投资及安全控制，主要包括以下几方面内容：

督促承包人建立完善的水土保持管理体系；

审批承包人所报的水土保持措施，对水土保持措施的落实进行全面监控，对专项水土保持设施建设进行全过程现场监理，防止和减轻水土流失。

参加有关水土保持工作例会及有关水土保持管理、工程检查、工程验收等活动，组织召开水土保持问题现场协调会。

### 6.5.3监理过程

本工程现场监理工作时段为2012年4月至2015年4月，主要进行施工现场水土保持监理工作。监理工作严格依据现行规范和标准、施工图、施工承包合同、监理服务合同，执行“三控制、两管理、一协调”的监理工作。

本工程监理范围为工程实际项目建设区，由枢纽工程区、弃渣场区、施工生产生活区、施工道路区。

监理单位以质量控制为核心，工作方式以巡视为主，旁站为辅。监理工作中对开工申请、工序质量、中间交工等进行严格监督与控制，检查承包人的各种施工原始记录并确认，记录好质量监理日志和台账。巡视过程中若发现问题，水土保持监理工程师即要求承包人限期整改，并在整改过程中及时跟踪、检查。

通过现场验收，47个单元工程的质量全部合格；12个分部工程的质量全部合格；4个单位工程的质量全部合格。合格率 100%。

通过查阅本工程水土保持监理规划和水土保持监理总结报告，验收组认为，监理单位根据工程实际情况，制定了较合理的监理方案，采用合理可行、可操作性强的监理方法开展监理工作，并按照水土保持专业监理相关规范执行，监理成果满足规范要求，能为水行政主管部门的监督检查和水土保持专项竣工验收提供了数据基础。

## 6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

本工程于2012年4月开工，2016年5月完工，当地水土保持监督部门到工程现场对项目水土保持工程进行监督检查，并对在检查中发现的问题，及时提出整改意见和建议，建设单位按要求逐一落实，从而减少了工程建设过程中水土流失的发生，促进了水土保持“三同时”制度的落实。

2012年10月，五峰县水利水电局检查了五峰枫竹园水电站水土保持工作，督促建设单位认真整改，进一步做好项目建设中的水土保持工作。监督检查针对工程建设情况提出了以下意见和建议：

(1)项目参建单位对水土保持工作重视不够，对水土保持工作内容不熟悉。部分施工单位、监理单位对水土保持方案的内容不太了解，存在监管不够严格、制度执行不够到位等问题。

(2)部分施工场地裸露，未及时采取排水、绿化等防治措施。

(3)场内道路边坡存在大量裸露地表，未采取绿化措施，存在一定水土流失。

(4)施工过程中缺乏一些临时拦挡、苫盖、排水等水土保持临时措施。

根据工程建设现状提出整改意见及建议：

(1)项目建设单位要加强对水土保持工作的领导，认真抓好各项水土保持管理制度的落实，强化参建各方的水土保持责任，进一步明确各方的水土保持职责。

(2)进一步完善取(弃)土场、采石场、施工生产生活区、施工道路等区域水土保持防护措施，加强施工过程中的水土流失控制。施工工序安排要充分考虑水土保持工作的要求，要充分剥离和综合利用表土，以保证弃土场后续植被恢复对覆土的要求，尽快完善弃土场的排水和拦挡措施，挡土墙要严格按水土保持方案要求施工。

(4)加强对参建各方管理人员水土保持业务知识的培训，进一步学习掌握水土保持法规和技术要求，特别是强化对施工单位施工过程的管理，确保各参建单位切实履行好相应的水土保持职责。

经验收单位现场复核，建设单位积极落实水行政主管部门监督检查意见和验收单位的完善意见，工程防护措施到位、植被已基本恢复，且无重大水土流失安全隐患，达到了水土流失防治目标

## 6.7水土保持补偿费情况

根据批复的水土保持方案报告书，建设单位五峰福源电业有限责任公司已向五峰县水利水电局缴纳1.50万元水土保持补偿费，还需补交2.20万元水土保持补偿费。详见附件。

## 6.8水土保持设施管理维护

本工程由五峰福源电业有限责任公司负责五峰枫竹园水电站运行管理，具体管护由相关职能部门负责。通过建立管理养护责任制，落实专人对水土保持工程措施出现的局部损坏进行修复、加固，对植物措施及时进行养护、补植，使其发挥保持水土、改善生态环境的作用。

为保证水土保持设施的完整性、稳定性，维持其正常运行，管理人员定期进行场地巡查，检查完建措施有无残缺、破损、变形或坍塌，发现问题及时向主管领导汇报，以组织修复或加固施工。

从目前的运行情况看，水土保持管理做到了组织落实、制度落实、人员落实、任务落实、经费落实，保证了水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发挥。

# 7结论

## 7.1结论

(1)水土保持程序完备，水土保持“三同时”制度得到落实

本工程按照水土保持法律法规的规定编报了水土保持方案并取得相关部门的批复文件，水土保持工程设计、施工、监理、质量评定、监测、财务支出的相关文件资料齐全，工程建设过程中能够较好地按照水土保持方案的要求开展水土保持工作。水土保持工程管理被纳入了整个主体工程建设管理体系，组织领导措施基本落实。施工建设过程中，明确了项目法人、设计单位、施工单位、监理单位的水土保持职责，强化了对水土保持工程的管理，实行了“监测单位控制，承包商保证，政府监督 ”的质量管理体系，确保了水土保持方案的顺利实施。

工程建设过程中建设单位积极配合各级水行政主管部门的水土保持监督检查工作，并对水行政主管部门的监督检查意见和验收单位的完善意见逐项予以认真落实。

(2)水土保持措施质量情况

工程建设过程中，建设单位对水土流失防治责任区内的水土流失进行了较全面、系统的整治，完成了水土保持方案确定的各项防治任务。已实施的各项水土保持工程措施安全稳定、运行良好；项目区种草等水土保持林草措施植被生长恢复良好，评估核查的单位工程、分部工程、单元工程质量合格，达到了水土流失防治要求。

(3)水土流失治理效果

通过采取各类水土流失防治措施，工程建设产生的水土流失得到了有效控制，扰动土地整治率为96.88%，水土流失治理度为87.5%，流失控制比为0.88，拦渣率为100%，林草植被恢复率为98.1%，林草覆盖率为65%，各项水土流失防治指标基本达到批复水土保持方案确定的防治目标要求。水土流失防治指标达标情况详见表 7.1-1。

表7.1-1         水土流失防治指标达标情况表

| 指标 | 方案设计值 | 实际达到值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | 96.20 | 达标 |
| 水土流失总治理度（%） | 87 | 88.89 | 达标 |
| 拦渣率（%） | 90 | 100 | 达标 |
| 水土流失控制比 | 0.7 | 0.88 | 达标 |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | 98.2 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 22 | 58.1 | 达标 |

(4)后期建设管理制度健全，管护责任落实

本工程后期建设管理制度健全，五峰枫竹园水电站运行和管理，建立了水土保持设施维护小组，定期在枢纽工程区、供水工程区、弃渣场区、土料场区、石料场区、施工道路区沿线对水土保持设施进行巡查，发现问题及时采取补植和防护措施，有效地保障了水土保持设施在工程运行中发挥作用。

综上，验收报告编制单位认为本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；施工过程中开展了水土保持监理、监测工作，落实了水土保持“三同时”要求；运行期间管理维护责任已落实，符合水土保持设施竣工验收条件。

## 7.2遗留问题安排

(1)加强和完善水土保持工程相关资料的归档、管理，以备验收核查。

(2)加强对弃渣场区植被的管护，若出现死苗、缺苗现象及时补植，保证其存活率和覆盖度，确保水土保持功能的正常发挥。

(3)排水沟要定期清理，保障排水设施畅通。

(4)加强水土保持设施的管理和维护，确保水土保持功能的正常运行和发挥效益。明确组织机构、人员和责任，防止新的水土流失发生，并加强对水土流失工作的管理和技术指导。

(5)及时对3#、4#弃渣场部分挡墙进行修复，同时进一步加大对地表植物恢复力度。